智力竞赛抢答器使用说明书

一、 产品简介

抢答器是机关学校开展智力竞赛活动必不可少的设备，本产品除了能够双屏数字显示外还带有语音报数功能，不方便看到屏幕的观众也能立刻知道抢答结果。还附有声音输出接口（OUT），以便接有源音响。

二 、技术指标

电源电压：220V/50Hz，总功率小于15W。

抢答显示：数字显示抢答组号，铃声提示、语音报数（可不需要报数）。

作弊显示：在抢答开始之前即复位（RST）时，若有人违例偷抢，显示偷抢组号，直到违规者放开抢答按钮，方可继续正常抢答。

抢答路数：10路，（HQDQ-10）

三 、使用方法

1 、在抢答器背面下面一排10个插孔，分别对应连接各参赛组抢答按钮的插线端子，将各参赛组抢答按钮的插头插入。

２、显示：本产品有两组显示，主控制盒前后，前为观众显示，后面为主持人显示。

３、每次抢答后，需要按“RST”键，方可继续下轮抢答。

显示图

４ 、需要语音报数：直接将电源插头接入220V 电源，此时，左上角小数点点亮，如图所示。按一下“RST”键，即可正常使用。当有抢答先铃声提示随着语音报出抢答结果数。

５、 不需要语音报数： 首先按下“RST”键不放，然后插上电源插头，此时屏幕没有任何显示。按一下“RST”键，即可正常使用。当有抢答就只是铃声提示。

６ 、作弊显示：抢答结束后，按“RST”键，抢答器显示消失，如有人作弊则发出“敲门声”提示，显示作弊组号，直到违规者放开抢答按钮，方可继续正常抢答。

７、语音调试功能：略（此为调试维护时使用）

四 注意事项

使用前请确保抢答按钮、控制盒与抢答器可靠连接，连接操作时应断开抢答器电源插头。

每次抢答开始前，可按“RST”键，以可靠有效地进行抢答、显示，最好试用一下。

若由于电源中断或其他原因导致抢答器工作异常，只需断开电源，重新开机。

防止摔击

福星电子——设计制作

长期承接各种电子项目的设计制作！

联系电话: 13527435928

http://www.fxdzw.com

E-mail:hjx153@163.com